## АДМИНИСТРАЦИЯ

## ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## «ГОРОД ЖИЗДРА»

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26  мая  2023 года	                                           	                                                                   № 58

Об утверждении Программы производственного

экологического контроля (ПЭК) при производстве

работ по рекультивации объекта размещения

отходов вблизи г. Жиздра

В соответствии со статьей 67 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ  «Об охране окружающей среды», Уставом городского поселения «Город Жиздра», администрация городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  Программу производственного экологического контроля (ПЭК) при производстве работ по рекультивации объекта размещения отходов вблизи г. Жиздра.

2. Настоящее Постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте городского поселения «Город Жиздра» в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава администрации городского

поселения «Город Жиздра»                                                                         М.Е. Мартынов

Приложение

к Постановлению администрации

городского поселения «Город Жиздра»

от 29.05.2023 г. № 58

Программа производственного экологического контроля (мониторинга) за характером изменения всех компонентов экосистемы при строительстве и эксплуатации объекта, а также при авариях

| Полное наименование юридического лица | Администрация городского поселения «Город Жиздра» |
| --- | --- |
| Сокращенное наименование | Администрация городского поселения «Город Жиздра» |
| Организационно-правовая форма | Учреждение |
| Юридический адрес: | 249340 Калужская область, Жиздринский район, г. Жиздра, ул. Садовая, д. 16 |
| Фактический почтовый адрес: | 249340 Калужская область, Жиздринский район, г. Жиздра, ул. Садовая, д. 16 |
| ИНН | 4006000011 |
| ОГРН | 1024000598654 |
| Наименование объекта НВОС | Рекультивация объекта размещения отходов вблизи г. Жиздра |
| Местонахождение объекта НВОС | Рекультивация объекта размещения отходов вблизи г. Жиздра |
| Должностное лицо, ответственное за подготовку отчета об организации и о результатах осуществления ПЭК | Глава Администрации городского поселения«Город Жиздра» |
| Дата утверждения программы ПЭК | 29.05.2023 г. |

Экологический контроль на стадии строительства осуществляется путем проведения комплекса мероприятий, направленных на обеспечение безопасного и вредного для человека и среды обитания вредного влияния, а также предупреждение аварий, несчастных случаев.

Для полигона разрабатывается специальный проект мониторинга. Этот проект должен включать следующие разделы:

- контроль состояния подземных и поверхностных водных объектов, атмосферного воздуха, почв, шумового загрязнения в зоне возможного неблагоприятного влияния полигона;

- система управления технологическими процессами на полигоне, обеспечивающая предотвращение загрязнения подземных и поверхностных водных объектов, атмосферного воздуха, почв выше допустимых пределов в случаях обнаружения загрязняющего влияния полигона.

Система мониторинга должна включать устройства и сооружения по контролю состояния подземных и поверхностных вод, атмосферного воздуха, почвы в зоне возможного влияния полигона.

Участки складирования должны быть защищены от стоков поверхностных вод с вышерасположенных земельных массивов. Для перехвата дождевых и паводковых вод по границе участка проектируется водоотводная канава. Отобранные пробы исследуются на гельминтологические, бактериологические и санитарно-химические показатели. Если в пробах воды, отобранных ниже по потоку поверхностных вод, устанавливается значительное увеличение концентраций определяемых показателей по сравнению с контролем, необходимо по согласованию с контролирующими органами расширить объем определяемых показателей, а в случаях, если содержание определяемых веществ превышает ПДК, необходимо принять меры по предотвращению поступления загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты до уровня ПДК.

В соответствии с СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения», утвержденных Главным государственным врачом РФ 16 июля 2001 года, на объектах хозяйственной деятельности связанных с полигонами, необходимо проводить контроль за содержанием в грунтовых водах следующих загрязняющих веществ: фенолов, железа, кадмия, хлоридов, аммония, марганца, свинца.

Для отбора проб должны быть оборудованы три наблюдательные скважины, расположенные по направлению потока грунтовых вод. Одна скважина должна оценивать фоновое состояние грунтовых вод, т.е. без какого-либо влияния полигона. Пробы вод из контрольных скважин, заложенных выше полигона по течению грунтовых вод, характеризуют их исходное состояние. Вторая скважина должна оценивать состояние грунтовых вод ниже по потоку грунтовых вод от полигона. Ниже полигона по течению грунтовых вод (на расстоянии 50-100 м, если нет опасности загрязнения грунтовых вод за счет других источников) закладывают 1- 2 скважины для отбора проб воды, с целью выявления влияния на них стоков полигона. Третья скважина должна оценивать распространение загрязненных вод.

Из грунтовых вод должны отбираться пробы воды на определение выше перечисленных показателей загрязнения: – два раза в год. Пробы воды должны отбираться после прокачек скважин, и подтверждается первоначальная их глубина.

Анализы проб воды должны выполняться в специализированных лабораториях, имеющих аккредитацию. В отобранных пробах, обычно, определяется содержание: аммиака, нитритов, нитратов, гидрокарбонатов, кальция, хлоридов, железа, сульфатов, лития, ХПК, БПК, органического углерода, рН, магния, кадмия, хрома, цианидов, свинца, ртути, мышьяка, меди, бария, сухого остатка и др.

Система мониторинга должна включать постоянное наблюдение за состоянием воз- душной среды. В этих целях 1 раз в год необходимо производить анализы проб атмосферного воздуха над отработанными участками полигона и на границе санитарно-защитной зоны на содержание соединений, характеризующих процесс биохимического разложения и представляющих наибольшую опасность. При анализе проб атмосферного воздуха контролируется содержание метана, сероводорода, аммиака, окиси углерода, бензола, трихлорметана, четыреххлористого углерода, хлорбензола.

Система мониторинга должна включать постоянно наблюдение за состоянием почвы в зоне возможного влияния полигона.

С этой целью контролируется качество почвы на содержание экзогенных химических веществ (ЭХВ), которые не должны превышать ПДК в почве и, соответственно, не превышать остаточные количества вредных ЭХВ в растительной товарной массе выше допустимых пределов.

Предложения к план-графику ПЭК

|  |  | Контролируемая среда | Количество точек контроля | Контролируемые показатели | Периодичность наблюдений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Атмосферный воздух | Строительный период: - жилая застройка – ПК№ 1-ПК№ 2 -земли с/х назначения - ПК№ 3- ПК№ 6 - граница ОРО – ПК№7-ПК№12 Итого 12 точек | метан, сероводород, аммиак, окись углерода, бензол, трихлорметан, четырех- хлористый углерод, хлорбензол, пыль (взвешенные вещества), окислы азота, серы диоксид. | ежеквартально |
|  |  |  | Пострекультивационный период: - жилая застройка – ПК№1-ПК№2 -земли с/х назначения - ПК№3- ПК№6 Итого 6 точек | метан, сероводород, аммиак, окись углерода, бензол, трихлорметан, четырех- хлористый углерод, хлорбензол. | 1 раз в год |
|  |  | Подземные воды | Строительный период и период пострекультивации: - наблюдательные скважины: НС1 (глубина 10 м; направление: скважина ниже размещения отходов по потоку грунтовых вод для учета влияния размещенных отходов на грунтовые воды); - СНС1 (глубина 4,5 м; направление: скважина ниже размещения отходов по потоку грунтовых вод для учета влияния размещенных отходов на грунтовые воды); - НС3 (глубина 50 м; направление: скважина ниже размещения отходов по потоку грунтовых вод для учета влияния размещенных отходов на грунтовые воды); - СНС2 (глубина 3,5 м; направление: скважина выше размещения отходов по потоку грунтовых вод для учета влияния размещенных отходов на грунтовые воды); Итого: 4 скважины. | Санитарно-химические показатели: содержание аммиака, нитритов, нитратов, гидрокарбонатов, кальция, хлоридов, железа, сульфатов, лития, ХПК, БПК, органического углерода, pH, магния, кадмия, хрома, цианидов, свинца, ртути, мышьяка, меди, бария, сухого остатка; Гельминтологические и Бактериологические показатели: Термотолерантные: колиформныебактерии (ТКБ); Общие: колиформные бактерии (ОКБ); Колифаги; Патогенная микрофлора; Цисты патогенных кишечных простейших; Жизнеспособные яйца гельминтов. Дополнительные показатели замеряют в подземных водах согласно Приложения 2 СП 2.1.5.1059-01: нефтепродукты, фенолы, акриламид, стирол, СПАВ, марганец. Так же дополнительно определяются следующие показатели: никель; величина перманганатной окисляемости; цветность; мутность; общее микробное число (ОМЧ), т.к. в ходе изысканий было определено сверхнормативное содержание по данным показателям. | Ежеквартально 2 раза в год |

|  |  | Контролируемая среда | Количество точек контроля | Контролируемые показатели | Периодичность наблюдений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Пруды испарители поверхностного стока | Период пострекультивации: ПК№36 и ПК№37 Итого: 2 | Визуальный контроль прудов испарите- лей. Контролируемые показатели: БПК, взвешенные вещества и нефтепродукты. | 2 раза в год (осень, весна) |
|  |  | Почвы | Строительный период и период пострекультивации ПК№30-ПК№32 пробные площадки отбора проб почвы и растительности Итого: 3 пробные площадки. . | химические показатели – нитритов, нитратов, гидрокарбонатов, органического углерода, pH, цианидов, свинца, ртути, мышьяка. микробиологические показатели – общее бактериальное число, коли - титр, титр протея, яйца гельминтов. в период строительства (рекультивации) и при приемки объекта после завершения строительных работ: кадмий, цинк, медь, никель, 3,4-бензапирена и нефтепродуктов с последующим расчетом суммарного показателя загрязнения. | 1 раз в год Периодичность отбора проб почвы на дополнительные показатели – 1 раз в период строительных работ и 1 раз после завершения строительства. |
|  |  |  | Биологический этап: ПК№30-ПК№32 пробные площадки отбора проб почвы и растительности Итого: 3 пробные площадки. | Определяемые показатели: органическое вещество; рН солевой вытяжки; рН водной вытяжки; обменный натрий; азот аммония. | 1 раз в год |

|  |  | Контролируемая среда | Количество точек контроля | Контролируемые показатели | Периодичность наблюдений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Растительность | Строительный период и период пострекультивации: ПК№30-ПК№32 пробные площадки отбора проб почвы и растительности Итого: 3 пробные площадки. | Визуальный контроль состояния естественной растительности | 1 раз в год (в период цветения и плодоношения большинства произрастающих видов – июль – август) Дополнительно в первый год проведения мониторинга растительного покрова проводится исследование в весенний период (апрель – май) |
|  |  | Животный мир | Строительный период и период пострекультивации: Осмотр территории ОРО и близлежащей территории | Визуальный контроль | 1 раз в год (сезон размножения июль- август) |
|  |  | Радиометриче ская съемка поверхности тела полигона | Строительный период и единоразово после завершения работ: по профилям на расстоянии 25 м друг от друга производится сплошное прослушивание через головные те- лефоны с помещением гильзы радиометра СРП-68-01 в полосе шириной 1 м у поверхности земли. Аномальные участки прослушиваются по сетке 10 x10 м. | измерение мощности эквивалентной дозы гамма-излучения на рекультивируемой территории | 1 раз в строительный период и 1 раз после завершения строительства |

|  |  | Контролируемая среда | Количество точек контроля | Контролируемые показатели | Периодичность наблюдений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Изучение зоны загрязнения радионуклидами почвогрунтов и наземной растительности | Строительный период и единоразово после завершения работ: ПК№33-ПК№35 | определение уровней загрязнения радионуклидами почвогрунтов и наземной растительности в зоне влияния объекта по следующим показателям: удельная активность Ra-226, Th-228, Cs-137, K- 40 и эффективная удельная активность радионуклидов | 1 раз в строительный период и 1 раз после завершения строительства |
|  |  | Газогеохимическое обследование сте пени загрязнения атмосферы парами ртути | Строительный период и единоразово после завершения работ: пробы отбираются на уровне дыхательных путей человека (1,30 - 1,5 м). на границе ОРО ПК№7-ПК№12 | Пары ртути | 1 раз в квартал в строительный период и 1 раз после завершения строительства |
|  |  | Отходы | Административно-хозяйственная зона | наличие и актуальность разрешительных документов на образование отходов наличие договора с организациями на вывоз и дальнейшую деятельность по обращению с опасными отходами, своевременности сдачи отчетности в надзорные органы, соблюдение порядка и сроков внесения платы за размещение отходов, выполнение природоохранных мероприятий, предусмотренных проектной документацией и законодательством РФ визуальный контроль за со- стоянием площадок временного хране ния (накопления) отходов и т.д. | 1 раз в месяц |